Esp8266 rtos IDF V.31开发教程

https://blog.csdn.net/xh870189248/article/details/81382279

1 环境下载

SDK_IDF:

https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos

MSY32: 模拟Linux

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/get-started/windows-setup.html

编译工具链:

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK

下载完成后:

2 安装

1 解压msy32

2 用管理员解压工具链到 /opt目录下

我们看到已经自带了esp32的编译工具链

3 解压SDK_IDF到目录, 因为编译会从中抽取库

解压过来,然后重新命名为esp8266_idf_V3.1

4 设置工具链路径:   /etc/profile.d

这个目录开机就会执行所有的脚本, 所以新建一个esp8266_toolchain.sh

代码为:

export PATH="$PATH:/opt/xtensa-lx106-elf/bin"

export IDF_PATH="E:/esp/espIDF/esp8266_idf_V3.1"

因为我idf路径为E:\esp\espIDF\esp8266_idf_V3.1

记得要/代替\

测试

1 复制E:\esp\espIDF\esp8266_idf_V3.1\examples\peripherals 下的gpio 到/home下

2 找到msys32下面的 mingws32.exe ,这里就是模拟的linux环境了,可能要卡一会儿

3 执行make menuconfig命令, 主要是为了设置串口,到时候直接烧录进去

这个时候可以插入开发板

可以看到win10上显示的是COM6,所以menuconfig也是设置为COM6

选择esp8266

设置COM口, spi模式根据需求设置, flash大小根据需求

保存一下,退出

然后就可以进行make了

4 执行make –j8编译  因为我是12线程的,j后面参数代表X个线程编译 会加快编译速度

第一次编译会编译很久,大概2分钟

5 烧录 make flash 如果串口没有选对,就会报错

6 打开串口监听工具 make

默认的波特率为74880, 只有找自定义波特率的软件才能打开 ctrl+c  退出串口工具

用vscode 开发

1 把文件夹拖进vscode

2 设置 命令行的参数

下面主要设置 msy32的路径,代码见附录:

{

"window.zoomLevel": 0,

"editor.formatOnType": true,

"[cpp]":{

"editor.quickSuggestions": {

"other": true,

"comments": true,

"strings": true

}

},

"[c]":{

"editor.quickSuggestions": {

"other": true,

"comments": true,

"strings": true

}

},

"workbench.colorTheme": "Monokai",

"workbench.iconTheme": "vs-minimal",

//E:\Espressif\Esp32\msys32

"terminal.integrated.shell.windows": "E:\\esp\\espIDF\\msys32\\msys2_shell.cmd",

"terminal.integrated.shellArgs.windows": [

"-defterm",

"-mingw32",

"-no-start",

"-here"

],

"editor.minimap.enabled": false

}

3 右键打开 命令行

然后就看到了我们熟悉的linux命令行,只是注意的是 不能执行make menuconfig,所以串口那些要退出去设置